# Wetterdaten als RS485-Protokoll

Suntracer RS485 pro liefert wichtige Daten – einschließlich Windrichtung

Zuverlässige und präzise müssen Wetterdaten sein, denn sie sind die Basis für das „Smart Building“. Suntracer pro von Elsner Elektronik erfasst Helligkeit, GPS-Signal, Windgeschwindigkeit und -richtung, Niederschlag, Temperatur, Feuchte, und Druck und leistet so einen wichtigen Beitrag für die professionelle Gebäudeautomation. Im RS485-System liest ein Endgerät wie SPS, PC oder ein Microcontroller diese Daten aus und verarbeitet sie weiter.

Für eine energieoptimierte Sonnenschutzsteuerung essentiell sind Lichtstärke und Sonnenstand.  Die Helligkeit ermittelt Suntracer RS485 pro mit fünf Sensoren, die unterschiedlich ausgerichtet sind. Egal ob die Sonne tief oder hoch steht, es wird immer der höchste aktuell gemessene Helligkeitswert ausgegeben. Dadurch ergibt sich eine realistische Lichtmessung im Tagesverlauf. Der Sonnenstand für die präzise Behangsteuerung wird im Gerät aus dem empfangenen GPS-Signal errechnet.

Die Außentemperatur ist die Grundlage für Wärme- und Frostschutzfunktionen. Zusätzlich wird die gefühlte Temperatur unter Berücksichtigung von Windstärke und Luftfeuchtigkeit berechnet. Die Luftfeuchtigkeit wird gemessen und der Taupunkt errechnet, der dabei hilft, Kondenswasserbildung vorherzusehen. Ebenfalls erfasst wird der Luftdruck.

Zum Schutz von Markisen und für die Fenstersteuerung werden Regen und Schnee erkannt. Die Messelemente sind beheizt, damit Tau und Nebel keine Niederschlagsmeldung auslösen.

Eigentliches Highlight der Wetterstation ist jedoch die Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsmessung per Ultraschall.

## Das Ultraschall-Windmessverfahren und seine Vorteile

Die Form des Suntracer RS485 pro sorgt für einen verwirbelungsfreien Luftstrom. Die Wind-Messung erfolgt auf zwei um 90° versetzten, horizontalen Strecken. Auf jeder Strecke werden kurz hintereinander zwei Signale in entgegengesetzter Richtung losgeschickt. Aus den Laufzeit-Differenzen der beiden Achsen werden Geschwindigkeit und Anström-Richtung ermittelt.

Ein Vorteil des Verfahrens ist die kurze Reaktionszeit, auch bei Böen und Spitzenwerten. Wechsel von Richtung oder Stärke sind direkt in der Änderung des Messwerts auf dem Datenbus sichtbar. So können Behänge von Jalousien, Markisentuch und andere windempfindliche Bauteile schnell in eine sichere Position gebracht werden.

Ist im Gebäudesteuerungs-System die Windrichtung bekannt, können die dem Wind ausgesetzten Fassaden gezielt geschützt und kostspielige Windschäden vermieden werden. An den wind-abgewandten Seiten des Gebäudes wird die Beschattungs- und Lüftungsautomatik fortgeführt. Ähnlich wie bei der Sonnenschutzsteuerung wird für den Windalarm ein Himmelsrichtungsprofil entworfen und einzelne Fassadenabschnitte gezielt gesteuert. Die oft konträren Ziele, Bauelemente und Technik zu schützen, dem Nutzer Komfort und Mitbestimmungsmöglichkeiten zu bieten und das Gebäude energetisch zu optimieren, werden so bestmöglich in Einklang gebracht.

## Form follows Function – und überzeugt im Design

Die außergewöhnliche Form des Suntracer pro wurde mit dem German Design Award 2020 ausgezeichnet. Der ringförmige Aufbau des Suntracer RS485 pro ist dabei sehr widerstandsfähig, denn im Innern wird das filigran wirkende Gehäuse durch Edelstahl-Elemente verstärkt.

Um das Wetter unverfälscht zu erfassen, wird Suntracer RS485 pro an einem Mast auf dem Gebäudedach montiert. Die mitgelieferte Mastverlängerung sorgt für Abstand zwischen Sensoren und umgebenden Bauelementen. Sie kann an einem senkrechten Mast oder einem waagerechten Rohr angeklemmt werden oder mit einem Balken verschraubt werden. Für korrekte Messergebnisse muss der Ring horizontal ausgerichtet werden. Eine kleine Wasserwaage, die dem Gerät beiliegt, hilft hierbei.

Info-Link zum Suntracer RS485 pro auf der Hersteller-Homepage:

https://www.elsner-elektronik.de/de/rs485-wetterdaten/